UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

# GEOMETRIA GRÁFICA 3DII

Prof.: Max Andrade; Gisele Carvalho

## O uso da geometria descritiva na representação dos telhados

1. Alguns termos utilizados em telhados:

- Espigão (tacaniça): Lanço de telhado que resguarda os lados do edifício, representa o separador das águas pluviais.

- Cumeeira: A parte mais alta do telhado, representa o limite do telhado.

- Calha (rincão): “Canal formado por dois panos convergentes de telhado, e por onde corre a água pluvial.” (HOLANDA:2001)

- Declividade do telhado: inclinação do plano que compõe o telhado em relação ao plano horizontal (medidos em %, não em ângulo).

- Água: parte de uma coberta definida por um plano de inclinação.

- Beiral: Prolongamento do telhado além da prumada das paredes. Limite inferior do telhado.

2. Inclinações dos telhados:

Para o estudo das cobertas a geometria descritiva exige como primeiro passo estabelecer as inclinações das águas. Porém, sabe-se que dependendo do material utilizado as inclinações são diferentes. Tem-se assim, a partir de MONTENEGRO (1978), alguns materiais e inclinações mínimas:

| # Tipo de telha | Inclinação em o | Inclinação em % |
| --- | --- | --- |
| Telha francesa | 16o | 30 % |
| Telha canal | 13o | 25 % |
| Telha ondulada | 7o | 13 % |
| Telha de fibrocimento | 7o | 13 % |
| Telha de alumínio | 4o | 8 % |
| Telha tipo calheta | 1o | 3 % |

3. TELHADOS

3.1 TELHADOS – Resolução pelo processo dos ângulos.

Esse processo é o mais usual e simples, porém dependendo do tipo de planta, o número de águas e o tipo da inclinação esse processo pode tornar pouco interessante.

De acordo com MONTENEGRO (1978): “A Geometria Descritiva demonstra que, quando se trata de plantas em que as paredes são perpendiculares entre si, caso do retângulo e do quadrado, o encontro de duas águas adjacentes se faz segundo um ângulo de 45o (bissetriz do ângulo formado pelas fachadas).” Nos casos de as águas do telhado com águas de igual declividade. Neste caso não é necessário o desenho das elevações para.

Caso 01:

Nestes dois casos acima, após definir as bissetrizes procura-se finalizar o telhado, a partir do encontro das mesmas (bissetrizes). No primeiro caso foi necessário criar uma linha ligando os dois encontros de bissetrizes; defini-se a cumeeira.

Caso 02:

Neste terceiro caso seguem-se os seguintes passos:

- Criam-se as bissetrizes de todos os ângulos;

- Defini-se as cumeeiras a e b, a partir das bissetrizes;

- Note-se que a cumeeira b e mais baixa de que a a, pois o bloco b é mais estreito (eles têm mesma inclinação).

- Liga-se o ponto 1 ao ponto 2 e se tem o telhado;

- Note-se que o ponto 1 delimita uma calha o que significa que deverá ser desenhada duas linhas paralelas, indicando essa limite.

Caso 03:

No terceiro caso se uma planta definida por um quadrilátero, mas não retangular. Neste caso a cumeeira será o seguimento definido pelos pontos 1 e 2. Em cada vértice é traçada a bissetriz do ângulo. A fachada AD será representada a partir das alturas dos pontos m e n (a e b).

Caso 04:

Neste caso tem-se um telhado com 4 águas, cada uma das quais com inclinações diferentes. Como as inclinações são diferentes não se pode utilizar a bissetriz.

Caso 05:

Neste caso tem-se uma planta quadrada definida por um telhado de 4 águas (com mesma inclinação). Para este problema considera-se que a tacaniça de um dos lados avança até a metade do lado diametralmente oposto.

Caso 06:

Neste caso tem-se uma planta quadrada, definida por um telhado de 4 águas (com mesma inclinação). Para este problema considera-se que uma das águas avança até a metade da água do lado oposto.

Caso 07:

Neste caso admite-se que o bloco menor tem o beiral mais baixo que o bloco maior (quadrado). Assim, representa-se uma vista do telhado objetivando marcar as linhas das alturas dos beirais e, em seguida, transfere-se para a planta.

3.2 TELHADOS – Resolução pelo processo da inscrição do retângulo cujo lado menor é maior do que o lado menor de qualquer outro retângulo inscritível

Este processo é utilizado para polígonos cujos ângulos (internos ou externos são retos). Neste caso o telhado pode ser desmembrado em retângulos, maiores e menores.

O processo procura por um retângulo inscritível na poligonal que tenha, como lado menor, o maior dentre os outros retângulos. Este serve para definir a primeira cumeeira. Os demais contornos são feitos com o demais retângulos na mesma proporção.

Caso 08:

Neste caso tem-se uma planta formada por quatro retângulos de tamanhos diferentes compondo uma construção única.

Caso 09:

Neste caso tem-se uma planta formada por cinco retângulos, alguns maiores e outros menores, alguns de mesmo tamanho.

Caso 09

Caso 08

3.3 TELHADOS – Resolução pelo processo da redução do polígono de “n” lados a um polígono de “n-1” lados

Este processo é utilizado para telhados mais complexos. Nele os ângulos entre os lados podem ser bem variados bem como o formato do polígono.

O primeiro passo consiste em determinar as bissetrizes de todos os ângulos internos do polígono dado.

A etapa seguinte consiste em reduzir do polígono o ponto de menor cota. Este ponto por pertencer à interseção de três planos de cobertura permite a eliminação de um dos lados, pois a cada espigão resultante vai ser formado pela simples interseção de dois planos de cobertura.

Esse processo deve continuar em sucessivas etapas até finalizar toda a área da coberta.

Caso 10:

Neste caso o telhado é delimitado por um polígono cujos ângulos entre os lados são variáveis.

3.4 TELHADOS – Resolução pelo processo dos triângulos auxiliares

Para superfícies poligonais mais complexas pode-se utilizar esse processo que consiste em criar triângulos auxiliares para contornar os lados que não são ortogonais entre si.

Caso 11:

Nesse caso tem-se o polígono ABCDEFGHIA. Nele pode-se obter um triângulo JFK, por onde se pode iniciar a solução do problema. Note-se que os lados do triângulo estão definidos por lados alternados do polígono.

Caso 12:

No caso 12 tem-se um telhado formado por vários retângulos, porém um dos lados forma um ângulo inclinado. Neste caso pode-se empregar esse processo usando-se parte do telhado para a formação do triângulo.

3.5 TELHADOS – Resolução pelo processo das curvas de nível

Esse processo é mais demorado, porém é mais preciso e fácil. A partir de um polígono qualquer são criados diferentes curvas de níveis definindo assim as diferentes alturas e, por conseguinte, as tacaniça as calhas e os rincões. Este processo é também eficiente para telhados com inclinações diferentes.

Caso 13:

Neste caso tem-se um telhado definido por um polígono qualquer. A partir da interseção das diferentes curvas de nível foi possível formar todo o contorno do telhado com os rincões, tacaniças, cumeeiras e beirais.

Caso 10

Caso 11							Caso 12

Caso 13